静岡県立こども病院　エレベーター遮煙シャッター追加工事　仕様書

１　作業内容

建築基準法改正（平成12年6月）により遮煙性能の既存不適格となっているエレベーター前に、遮煙性能を満たした防火設備（遮煙シャッター）を追加する。

２　施工個所数　　　9箇所

３　施工個所　　　　Ｌ棟エレベーター（別図第2エレベーター）１～３階×１基

K棟エレベーター（別図第3エレベーター）１～３階×２基

※H棟エレベーター（別図第1エレベーター）は、今回施工対象外とする。

４　注意事項

・病院内で診療を継続させた上での作業につき、患者や来院者に最大限の注意を払った上、施工すること。

・騒音、震動が大きい場合には、監督員の指示により作業を中止させる場合がある。

・粉じんが飛散しないよう、必要に応じ、設計書記載以外の仮囲い・シート養生などを見込むこと。

・K棟エレベーターは、1基づつ施工し、同時に2基とも停止させないこと。

・別に発注した業者が、電気設備工事（火災報知設備連動工事）を行うため、作業手順について連絡を密にし、工期内に作業が完了するよう協力して施工すること。