仕様書②

指定品名：ニューロエンドスコープシステム

調達物品名及び調達数量：一般名称及び数量：ニューロエンドスコープシステム		一式

（構成品の内訳と仕様）

- MINOPニューロエンドスコープ	 一式（２種類）

機能：神経内視鏡手術が可能

仕様：

  - シャフト径：2.7mm

  - 視野方向：0°、30°

  - シャフト長：181mm

  - オートクレーブ滅菌可能：134°、200kPa

- MINOPトロッカー 		１個

機能：MINOPニューロエンドスコープを各々の用途に応じて保持可能

仕様：

  - 外形：6mm

  - シャフト長：150mm

  - チャンネル数：４チャンネル

  - オートクレーブ滅菌可能：134°、200kPa

- MINOPディタッチャブル・チューブシャフトインストルメンツ	一式（３種類）

機能：トロッカーの処置器具用シャンネルを介して病変部にアプローチ可能

仕様：

  - 鉗子の種類：剪刀　鋭、バイオプシー鉗子、把持・剥離鉗子

  - シャフト長：255mm

  - オートクレーブ滅菌可能：134°、200kPa

- バイポーラエレクトロード　フォーク型　　　　１本

機能：トロッカーの処置器具用チャンネルを介して病変部の凝固が可能

仕様：

  - シャフト径：2.1mm

  - シャフト長：255mm

  - オートクレーブ滅菌可能：134°、200kPa

- MINOPモノポーラエレクトロード　鈍型　　　１本

機能：トロッカーの処置器具用チャンネルを介して病変部の凝固が可能

仕様：

  - シャフト径：1.1mm

  - シャフト長：255mm

  - オートクレーブ滅菌可能：134°、200kPa

- MINOP用　収納ラック	一式

機能：MINOPニューロエンドスコープ　2本、MINOPトロッカー　1個、MINOPディタッチャブル・チューブシャフトインストルメンツ　3種類、バイポーラエレクトロード　フォーク型　1本、

MINOPモノポーラエレクトロード　鈍型　1本を収納可能

仕様：

（ア）オートクレーブ滅菌可能：134°、200kPa

以上