血液培養自動分析装置　仕様書②

はじめに

血液培養により起炎菌を検出することは、感染症の診断や治療のために非常に重要である。そのためには、菌血症や敗血症を疑う患者様の血液からより迅速かつ高感度に起炎菌を検出でき、現状の血液培養検査依頼数に対応できる血液培養検査装置が必要である。

システム名　：　全自動血液培養分析装置　　　１式

- 仕様

  - 既設の血液培養検査装置と連結可能であること

  - ボトル底部のセンサーの変化をフォトダイオードにて検知しアルゴリズム解析をする機能を有し血液中の細菌･真菌の存在を確認できること

  - １０分毎２４時間の連続自動測定が可能であること

  - 振盪培養ができる機能を有すること

  - 装置１台あたりの同時処理能力は２００ボトル以上であること

  - 検出系のキャリブレーションを自動で行う機能を有すること

  - ステーションインジケータがそれぞれの状況（陽性、陰性、アノニマス）に応じて点灯すること

  - ステーションへのボトル装填の際、確実に装填されたことを音で確認できること

  - 発育陽性時に行う鏡顕検査へ影響がない抗菌薬吸着剤を含有しているボトルを装填できること

  - 効果的な抗菌薬吸着剤を含有しているボトルを装填できること

  - CO2センサーとO2センサーの感知を同じユニットで併用できること

  - 院内検査システムに接続できる機能を有すること

以上