仕様書②

１　２４時間胃・食道内ｐＨ＆インピーダンスモニターは以下の要件を満たすこと。

１－１　胃・食道内ｐHの２４時間連続モニタリングが可能であること。

１－２　携帯型で軽量であること。

１－３　アンチモン電極であり、１本で最大ｐＨ2点＆インピーダンス６点間まで同時測定が可能であること。

１－４　ｐHカテーテルはディスポーザブルを使用できること。

１－５　各種症状に合わせ、患者イベントを入力できること。

１－６　自動的に測定を終了できること。

１－７　ＳＤカードメモリによりデータ-保存が可能であること。

１－８　起動後に使用カテーテルを確認することにより、測定前の誤使用を防ぐ確認が可能であること。

２　解析ソフトウェアに関して以下の要件を満たすこと。

２－１　測定データをコンピュータに転送し、自動解析できるソフトウェアを有していること。

２－２　データ転送後でもソフト内で患者イベントを入力できること。

３　解析コンピュータに関しては以下の要件を満たすこと。

３－１　ＯＳはMicrosoft社製、Windows７以上であること。

３－２　ＳＤカードスロットルが搭載されていること

３－３　外部記憶装置（フラッシュメモリ、ハードディスクなど）のデータ保存が可能なＵＳＢ端子を有すること。

３－４　システムメモリー：128 MB以上、4 GBのHDD、CD-ROM以上有すること。