入札仕様書②

(性能・機能の要件)

１　「呼吸器内視鏡システム」の基本機能は以下の要件を満たすこと。

1-1 面順次方式を採用し、色再現性に優れていること。

1-2 290シリーズスコープに加えて従来の260/240/230/200シリーズスコープとの接

続が可能であること。

1-3 構造強調、輪郭強調による画像強調観察が可能であること。

1-4 ビデオプロセッサには任意の機能が割り当て可能なボタンがフロントパネル２

個、キーボードに４個あり、必要な操作がすばやく行えること。

1-5 早期癌の発見や癌の範囲診断、深達度診断に有効なNBI（Narrow Band Imaging）

機能を有すること。

２　 EVIS LUCER ELITEシステム(CV-290,CLV-290SL)は、以下の要件を満たすこと。

2-1 従来の260/240/230/200シリーズスコープに加えて、290シリーズスコープとの

接続が可能であること。

2-2 全ての消化管ビデオスコープ及び、BF-F260を除く全ての気管支スコープでNBI

観察が可能であり、従来のNBI(EVIS LUCER SPECTRUMシステム)と比べて明るさが向上していること。

2-3 HD/SD切替可能な映像信号出力(SDI,コンポジット)を複数有しており、フルハイ

ビジョン信号である1080P(DVI-D)に対応していること。

2-4 高輝度光源装置は非常灯を搭載していること。

2-5 面順次方式を採用し、色再現性に優れていること。

2-6 ビデオプロセッサには任意の機能が割り当て可能なボタンがフロントパネルに

２個、キーボードに4個あり、必要な操作がすばやく行えること。

３　高解像度LCDモニターは、以下の要件を満たすこと。

3-1 高解像度の液晶パネル採用によりフルハイビジョン表示可能であること。

3-2 2画面表示機能(Picture in Picture、Picture out Picture)により超音波内視

鏡など複数のモダリティを扱う手技の際も、視線を移動することなく確認できる

こと。

3-3 内視鏡用モニターとしての安全性を考慮し、医用電気機器の安全規格に適合する

よう設計されていること。