- 平成27年度静岡県立総合病院土壌汚染状況調査業務委託仕様書

- １　業務名

- 平成27年度静岡県立総合病院 土壌汚染状況調査業務委託

- ２　発注者

- 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院　院長 田中　一成

- ３　場所

- 静岡市葵区北安東地内

- ４　履行期間

契約締結の日から平成27年６月30日

- ５　業務概要

- (1) 業務目的

- 土壌汚染対策法第４条第２項の規定に基づく土壌汚染状況調査

- (2) 業務内容

- ①調査地点位置出し簡易測量

- 別紙「調査地点計画図」をもとに、簡易な測量等で現地にて調査地点を決定

- する。

- ②試料採取及び分析

- ア 試料採取地点

- 別紙「調査地点計画図」のとおりとする。

- イ 試料採取及び分析数量

- ・試料採取数量

| - 土壌ガス採取 | - ８箇所 |
| --- | --- |
| - 表層土壌採取（５点混合） | - 61箇所 |

- ・分析数量

| - 第一種特定有害物質（土壌ガス） | - ８検体 |
| --- | --- |
| - 第二種特定有害物質（溶出量） | - ８検体 |
| - 第二種特定有害物質（含有量） | - ８検体 |
| - 第三種特定有害物質（溶出量） | - 14検体 |

- ウ 調査対象物質及び分析方法

- ・第一種特定有害物質

- 1,1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタン

- ・第二種特定有害物質（土壌溶出量試験）

- 六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及び

- その化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びそ

- の化合物、ほう素及びその化合物、溶出試験前処理

- ・第二種特定有害物質（土壌含有量試験）

- 六価クロム化合物、シアン化合物、1,1,1-トリクロロエタン、アル

- キル水銀化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素

- 及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、

- 含有試験前処理

- ・第三種特定有害物質（土壌溶出量試験）

- シマジン、溶出試験前処理

- エ 試料採取方法

- 地表面より50cmの土壌資料をコア抜きで採取する。

- ③報告書作成

- 調査方法、試料採取状況、分析結果等を報告書としてとりまとめる。また、

- 分析結果が確定した時点で報告を行うこととする。

- ④調査結果の考察及び提案

- 調査結果により、指定基準値に適合しない土壌汚染が認められた場合、更な

- る詳細な土壌汚染調査計画及び土壌汚染処理計画等について提案する。

- ６　成果品の提出

- 業務が完了した際には、業務完了届出書とともに以下に示す成果品を提出すること。

- (1) 報告書及び関連資料　Ａ４ファイル綴じ　４部

- (2) 各種データ　　　　　CD-R　　　　　　　１部

- ７　その他留意事項

- (1) 業務に取り掛かるに当たり、当該業務の工程計画について発注者と協議し、承認を得ること。

(2) 振動、騒音、粉塵、臭気を発生させる工程がある場合は、事前協議を行う。施

工１週間前までに、詳細計画を発注者に提出すること。

(3) 作業時間を厳守すること。原則として、作業時間は午前８時30分から午後５時

までとする。なお、業務内容、工程等の理由から、これにより難い場合は、施設

管理者と協議し、了解を得ること。

(4) 各種法令を遵守すること。