- 平成27年度静岡県立総合病院 立体駐車場建設工事関連敷地測量業務委託仕様書

- １　委託名

- 平成27年度静岡県立総合病院 立体駐車場建設工事関連敷地測量業務委託

- ２　発注者

- 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 院長 田中 一成

- ３　場所

- 静岡市葵区北安東４丁目27番１号

- ４　履行期間

契約締結の日から平成27年9月30日

- ５　業務範囲

- 別添図面による

- ６　業務内容

- 現況平面測量

- 原則として床にあるもの全て

・建物・駐輪場屋根等工作物の位置

・舗装の種類

・舗装ペイントの位置

・縁石の位置

・排水溝・桝・ﾏﾝﾎｰﾙ・トレンチの位置

・フェンス・擁壁の位置・高さ

・看板・標識・外灯の位置

・樹木の位置・枝張大きさ など

- (2)現況水準測量

・床レベル（＠10ｍ縦横）

・排水溝・桝・ﾏﾝﾎｰﾙ・トレンチの天端レベル・底レベル

- ７　成果品の提出

- 業務が完了した際には、業務完了届出書とともに以下に示す成果品提出すること。

- (1)A4ファイル綴じ　3部

- ・敷地測量報告書

- ・敷地測量図（1/200）

- ・当院及び他の機関との打合せ議事録

- (2) CD-R　3部

- ・敷地測量報告書　PDF

- ・敷地測量図　PDF

- ・当院及び他の機関との打合せ議事録　PDF

- ・敷地測量図CADデータ（オリジナルデータ、JWWCAD形式及びDXF形式）

- ８　その他留意事項

- 業務に取り掛かるに当たり、当該業務の工程計画について発注者と協議し、承認を得ること。

- 別途発注工事及び委託の業者との連絡調整を密に行い、互いに支障が生じないようにすること。

- 振動、騒音、粉塵、臭気を発生させる工程がある場合は、事前協議を行うこと。

施工１週間前までに、詳細計画を発注者に提出すること。

- 作業時間を厳守すること。原則として、作業時間は午前８時30分から午後５時

までとする。なお、業務内容、工程等の理由から、これにより難い場合は、施設管理者と協議し、了解を得ること。

(5) 各種法令を遵守すること。

(6) 資材等の保管には、十分注意すること。

(7) 病院敷地内において、業務関係者によるタバコの吸殻、空き缶、空きペットボト

ル等の投げ捨てや放置は厳に慎むこと。また、本業務とは無関係であっても、清掃等により現場周辺の美化に努めること。