仕　　様　　書

- 概要

静岡県立総合病院の第１立体駐車場等に駐車場ゲートシステムを設置する。本システムは、無人方式により駐車場利用者に対し、入口で駐車券を発行し、出口に設置する全自動精算機で駐車料金を瞬時に計算記録し、領収書を任意に発行し、出口精算業務の省力化を図るものである。

- 工事名

平成２９年度静岡県立総合病院　車路管制設備工事

- 工事場所

静岡市葵区北安東４丁目地内

- 工期

平成３０年９月２８日

５．機器構成及び設置に係る基本作業項目

（１）駐車券発行機			２台

（２）全自動精算機			３台
　（３）事前精算機			３台

（４）カーゲート			６台

（５）ブロック満空灯			２台

（６）入口満空表示灯			１台

（７）出庫注意灯			１台

（８）ループコイル			１２本

（９）光電センサー			１３式

（１０）車両検知器			４台

（１１）監視盤				１台

（１２）車番認識装置			５台

（１３）管理計算機			１台

（１４）割引認証機			３台

（１５）テント				３基

（１６）電子カルテと連動		１式

（１７）ループコイル埋設工事		１２本

（１８）機器据付結線工事		１式

（１９）試験調整作業			１式

(２０) 既存機器撤去・産業廃棄処分	１式

６．機器仕様（下記に記載する仕様と同等もしくはそれ以上であること）

（１）駐車券発行機

①駐車場入口ゲート手前に設置し、利用者に対し磁気式駐車券を発行する。

②形状は据置型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はメーカー標準色とする。

③駐車券は、入口車路に埋設されたループコイルが車両を感知した状態で、自動又は

押しボタン操作（機器設定）により発行する。

④駐車券発行時には、内蔵された音声装置により操作を促す案内放送を行う。

案内放送は駐車券抜取り又は設定回数終了後に自動的に停止する。

⑤駐車券は磁気式感熱紙、磁気ストライプ紙、又はサイバネ紙のメーカー標準品を使用し、

発行された駐車券には、入場時刻・発行端末番号・発行連番が印字される。

⑥駐車券は６,０００枚以上収納できる。

⑦インターホン子機を取り付け、監視盤に付属する親機との通話ができる。

（２）全自動精算機

①駐車場出口ゲート手前に設置し、利用者に対し駐車料金の自動精算を行う。

②形状は据置型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はメーカー標準色とする。

③出口車路に埋設されたループコイルが車両を感知すると、全自動精算機は案内放送と同時

に受付状態となる。

④案内放送と案内表示等により精算しやすい機器とする。

⑤支払いは、1,000円、2,000円、5,000円、10,000円紙幣のほか、10円、50円、100円、

500円硬貨が使用できる。

⑥領収書が必要な場合は、領収書ボタンを押すと発行される。

⑦精算記録等の各種集計項目を用紙に記録し、印字できる機能を有する。

⑧認証機により処理された割引駐車券に対応する機器である。

⑨インターホン子機を取り付け、監視盤に付属する親機との通話ができる。

⑩既存の電子カルテシステムと連動し、挿入された診察券の読み取りを行うことで駐車料金

の減免が行える。ただし、減免が出来るのは、当日受診有りの場合で、会計後1回の出庫

まで適用する。

⑪診察券の番号は８桁と10桁が混在している。８桁の番号については頭に00をつけて処理する。

（３）事前精算機

①駐車場EV棟、院内に設置し、利用者に対し駐車料金の事前精算を行う。

②形状は据置型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はメーカー標準色とする。

③センサーが人を感知すると、事前精算機は案内放送と同時に受付状態となる。

④案内放送と案内表示等により精算しやすい機器とする。

⑤支払いは、1,000円、2,000円、5,000円、10,000円紙幣のほか、10円、50円、100円、

500円硬貨が使用できる。

⑥領収書が必要な場合は、領収書ボタンを押すと発行される。

⑦精算記録等の各種集計項目を用紙に記録し、印字できる機能を有する。

⑧認証機により処理された割引駐車券に対応する。

⑨インターホン子機を取り付け、監視盤に付属する親機との通話ができる。

⑩駐車場EV棟に設置する機器は、省スペース設置対応型とする。

⑪既存の電子カルテシステムと連動し、挿入された診察券の読み取りを行うことで駐車料金

の減免が行える。ただし、減免が出来るのは、当日受診有りの場合で、会計後1回の出庫

まで適用する。

⑫診察券の番号は８桁と10桁が混在している。８桁の番号については頭に00をつけて処理する。

（４）カーゲート

①駐車場入口及び出口車路を遮断するように設置し、自動的にゲートバーを開閉させて、車

路の通行規制を行う。

②形状は据置型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はメーカー標準色とする。

③駐車券発行機、全自動精算機からの制御信号により、開閉動作を行う。

敷地出口に設置するカーゲートはループコイル検知器が車両を感知すると、開閉動作を行

う。

④停電時等には、手動開閉ノブの操作によりロックを解除し、ゲートバーの開閉が可能であ

る。

（５）ブロック満空表示灯

①ロータリー、第１駐車場入口に設置し、各駐車場の満／空状況、各階の満／空状況を表示

し、利用者に対し案内表示を行う。

②形状は据置型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はグレーの指定色とする。

③満／空表示はＬＥＤ表示とする。

（６）入口満空表示灯

①第２駐車場入口に設置し、駐車場の満／空状況を表示し、利用者に対し案内表示を行う。

②形状は据置型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はグレーの指定色とする。

③満／空表示はＬＥＤ表示とすること。

（７）出庫注意灯

①敷地出口に設置し、出口車路外の走行車両・歩行者に対し、車両出場の注意喚起を行う。

②形状は自立型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はグレーの指定色とする。

③回転灯を鳴動させ、出庫注意を促す文字を点滅表示させる。

④音声による注意喚起については、設定により無音にすることができる。

⑤使用するランプはLEDランプとする。

（８）ループコイル

- ループコイルはカーゲート前後の地面に埋設する。

（９）光電センサー

①自立型センサーはアイランド基礎に設置し、車番認識カメラと連動し車両ナンバーの

撮像に使用する。

- 壁付型センサーは各スロープに設置し、車両通行カウントに使用する。

- 形状は自立型鋼板製（防雨構造）、壁付型は壁付型鋼板製（防雨構造）とし塗装色はメー

カー標準色とする。

（１０）車両検知器

①各スロープの壁面に設置し、光電センサーと接続し車両通行カウントを行う。

②車両通行カウントは上り・下りを方向判別する。

③形状は壁付型鋼板製（防雨構造）とし、塗装色はメーカー標準色とする。

（１１）監視盤

①屋内に設置し駐車券発行機、全自動精算機、事前精算機等の各機器と接続する。

②形状は自立型鋼板製として、塗装色はメーカー標準色とする。

③操作パネルにて駐車場の入庫台数、出庫台数、在車台数の確認、修正ができる。

加えて、接続した各機器の異常警報の確認ができる。

- 操作パネルはカラー液晶のタッチパネル式とする。

- インターホン親機を取り付け、子機との通話ができる。

（１２）車番認識装置

①入口、出口に設置し、車両ナンバーを読み取り、読み取った内容を管理ＰＣに通知する。

②形状は据置型鋼板製（防雨型）とし、塗装色はメーカー標準色とする。

③車両ナンバーは陸運支局コード、車種コード、用途コード、一連番号を読み取る。

④入口は読み取った車両ナンバー情報と駐車券番号を管理ＰＣで結び付けて管理すること

ができ、加えて、事前精算されると事前精算情報と駐車券番号を管理ＰＣで結び付けて管理することができる。

出口で車両ナンバーを読み取り、読み取った内容を管理ＰＣに通知し、事前精算済み

の車両の場合は自動で出口ゲートを開閉する。

事前精算が未精算の場合は、全自動精算機で精算することでカーゲートが開閉する。

⑤車両ナンバーが管理ＰＣに事前登録されている車両については、入口・出口で車両ナンバ

ーの読み取りを行うことでカーゲートを通過することができる。車番を読み取るカメラに

ついては読み取りに支障ないよう雨対策を施すこと。

（１３）管理ＰＣ

①屋内に設置し駐車券発行機、全自動精算機、事前精算機等の各機器と接続する。

②形状は卓上型とし、塗装色はメーカー標準色とする。

③駐車券発行機、全自動精算機、事前精算機等と接続し、各機器からのデータを収集し

各種フォームの日報、月報、年報の売上帳票等をプリンタ等に出力ができる。

④入口で読み取った車両ナンバー情報と駐車券番号を結び付けて管理することができ、加え

て、事前精算された事前精算情報と駐車券番号を結び付けて管理することができる。

出口で読み取られた車両ナンバーの内容通知があれば、事前精算済みか否かを判定し、

出口に結果を通知する。

⑤入口、出口で読み取った車両ナンバー情報を画面に表示する。

- 車両ナンバーの事前登録ができる。

- 車両ナンバーから入庫、出庫履歴の検索ができる。

⑧既存の電子カルテシステムと接続し、駐車料金の減免が行える。なお、電子カルテシスム

と接続するＬＡＮ配線とファイアウォール又はルータ(以下ＦＷ等という)設置及び設定は本工事内で行う。

⑨処理ＰＣにおいて収集する情報項目は次のとおり

| No. | 情報収集項目 |
| --- | --- |
| １ | 車番 |
| ２ | 駐車券番号 |
| ３ | 入庫ゲートNo. |
| ４ | 入庫時間 |
| ５ | 事前清算時間(精算開始時間) |
| ６ | 出庫時間 |
| ７ | 料金総額 |
| ８ | 診察券の番号 |
| ９ | 割引種別(割引なし、100円、500円、他無料認証) |

⑩料金体系

| 対象者 | 料金 | 診察券 | 詳細要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入庫から15分以内に出庫 | 無料 | × |  |
| 事前清算から30分以内に出庫 | 無料 | × |  |
| 外来患者 | １回１００円当日限り | ○ | 外来患者で診察の受付をした当日限り。ただし、会計後1回までの出庫に適用する。 |
| 外来患者 (救急外来等で日をまたぐ場合) | 1回100円 | × | 病院が求める必要書類等 |
| 病院が認めたもの | 無料 | × | 病院が求める必要書類等 |
| 入院患者 (緊急入院) | １日５００円 | × | 病院が求める必要書類等 |
| 病院が認めたもの | 1回１００円 | × | 病院が求める必要書類等 |

| 料金計算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 割引処理 | 事前割引処理 | 無料として処理されている駐車券は無料 100円として処理されている駐車券は100円請求 緊急入院で割引処理されている駐車券500円×日数で請求 |
|  | 診察券 処理 | 診察券を清算機に投入すると診察券の番号を読みとる。 電子カルテサーバのデータベースにアクセスする。当日外来を受付済みであれば１回100円を請求する。ただし当日限り、会計後１回の出庫まで適用する。 |
| 通常料金 | 最初の15分無料 15分～１時間100円 以降50円/30分加算 |  |
| 免除期間 | 最初の15分 事前清算機を使用した場合には以降30分以内は無料 |  |

通常料金

| 時間 | 料金 |
| --- | --- |
| 発券から15分以下 | 0円 |
| 15分を超え1時間以下 | 100円 |
| A時間を超え、A時間30分以下 | A×100＋50円 (A≧1) |
| A時間30分を超え、(A+1)時間以下 | (A+1)×100円 (A≧1) |
| 上限を設けない |  |

退場ゲートにおける料金(事前清算をしている場合)

| 時間 | 料金 |
| --- | --- |
| 0～30分以下 | 0円 |
| 30分を超え、1時間以下 | 50円 |
| A時間を超え、A時間30分以下 | A×100円 (A≧0) |
| A時間30分を超え、(A+1)時間以下 | A×100+50円 (A≧0) |

⑪管理ＰＣを収納するラック及び椅子を用意する。

（１４）割引認証機

①院内に設置し、駐車料金の割引処理を行う。

②形状は卓上型とし、塗装色はメーカー標準色とする。

③割引内容は４種類以上の設定ができること。(無料、100円、500円、取消処理)

（１５）テント

①第２駐車場の入口、出口に設置する。

②形状は自立型とし、塗装色はメーカー標準色とする。

（１６）電子カルテと連動

①車路管制システムを既存電子カルテシステムに接続をする。電子カルテシステムと接続するにあたってはＦＷ等を設ける。接続における詳細な条件についてはシステム管理部門と接続協議を行う中で決定する。なお、電子カルテシステムに接続するための配線、ＦＷ等の設置及び設定についても本工事にて行うものとする。

管理ＰＣ

ＦＷ等

電子カルテ

サーバ

LAN　　　　　　　　　LAN

・FW等で外部からの脅威を排除する。

・管理PCを含め車路管制システムは外部との通信は行わない。

・あらかじめ許可されたポートのみ通信可とする。

②電子カルテサーバ上にある当日外来患者のデータベースを利用する。駐車料金の精算時に診察券が挿入されると、管理ＰＣから電子カルテサーバに診察券番号に係る情報を問合せる。電子カルテサーバからは診察券番号に係る受付及び会計の経過状況についてのみ回答する。この情報に基づき管理ＰＣは外来患者の割引処理を行う。なお、電子カルテシステムのメンテナンス等で回答がなかった場合においても、割引処理ができるようにする。

電子カルテシステムと管理ＰＣ側で通信できるように設定する一連の作業は本工事内で行う。電子カルテシステムのプログラム変更については富士通㈱静岡支店(静岡市駿河区)にて行うものとする。

駐車券

診察券

電子カルテ

サーバ

精算機

管理ＰＣ

ＦＷ等

DB

診察券10桁番号→　　　　外来患者の問合せ→

料金請求　　　　　　　　←受付・会計の有無

・管理PC側で診察券・車番・診察券の紐つけをする。

・管理PC側で電子カルテサーバと通信できるよう設定する。

・電子カルテ側が持つ外来患者の当日データの中から、受付及び会計経過の有無について、管理PCから問合せがある場合に回答する。

③外来患者割引フローのイメージ

受付

会計

外来患者割引フロー

- 入庫

- 診察券受付

診察完了

- 会計

- 清算機に診察券投入

- 料金問合せ

- 電子カルテに問合せ

- 電子カルテから回答

- 料金回答

- 駐車料金請求

診察券

②診察受付情報　　　　　　　　③会計済み情報

入車

ゲート

電子カルテ

DB

管理

PC

入車情報

⑥問合せ

・診察券番号

駐車券

⑦回答

料金

清算機

④診察券投入

診察券

FW等

⑤料金問合せ

・受付の有無

・会計の有無

DB

⑧料金回答

⑨駐車料金請求

・管理PCと車路管理システムは通信線と接続し、外部との接続は一切ないものとする。

・管理PCと電子カルテの間にはＦＷ等を設置する。

・電子カルテシステムではUSBは原則使用禁止であるが、ＦＷ等を間にいれることにより、メンテナンス用にUSBの使用を可能とする。ただし、あらかじめESETでウイルスチェックをしたUSBに限る。

・ＦＷ等では特定のポートによる通信のみ許可をする。

・医療機器への影響を考慮し、Wi－Fi等の無線通信を行わない設備とする。

・障害が発生した場合に電子カルテ側と車路管制側の障害切り分けが出来るようにする。

・障害が発生した場合に、機器毎の対応について検討し混乱が最小となるようにする。

・電子カルテの接続については別途システム管理者との接続協議を行い、接続許可の条件を設

定する。

④診察券を用いた外来患者の処理フロー

| No. | 診察券を用いた外来患者の処理フロー |
| --- | --- |
| １ | 【受付時】 再来受付機 受付窓口 診療科受付 診察券 電子カルテ DB ・診察券を再来受付機又は受付窓口で受付すると、電子カルテ上にリストが生成される。診察券を受付に通さないで直接診療科で受付をした場合(番号手入力)においても、対応できるようにする。 ・診察券の番号は８桁と10桁が混在している。８桁は頭に00を付けて10桁とする。 |
| ２ | 【会計時】 会計処理 電子カルテ DB ・会計処理が終わったら、会計処理システムから電子カルテのDBに対して情報伝達される。 |
| ３ | 【料金精算処理】 駐車券 精 算 機 管理 P C 料金を表示 外来患者は診察券を入れるように案内 支払い 電子カルテ 診察券 DB 料金再表示 支払い ・精算の要求があると精算機で駐車料金の支払い処理が始まる。 ・外来患者には診察券の挿入を求める。(診察券を求めるタイミングについて はメーカ標準とするが、画面や音声等でアナウンスを行うこと。) ・診察券が投入されたら、電子カルテサーバに問合せをする。外来患者の場合には100円を請求する。 |

７．一般事項

　（１）試験調整

本装置据付、結線完了後、調整及び試験運転を実施すること。

（２）保証

機器の引き渡し１年以内に発生した不具合は、請負者の責任において修理をする。

ただし、故障の原因が火災、浸水、天災、衝撃、誤用、改造、取扱い上の誤り、メンテナンス

会社以外での修理、及びランプ、リレー等の消耗品については除く。

（３）工事範囲
　　　　①機器の設計及び製作・検査
　　　　②機器の梱包及び輸送
　　　　③各機器の据付及び結線・調整工事
　　　　④各機器で使用する配管・配線は、図面に示すとおり別途工事で施工するが、これ以外に追加

する場合には本工事にて請負者負担で実施する。
　　　　⑤試運転及び調整工事
　　　　⑥関係者への取扱い説明及び竣工後の運用立会い

⑦既存機器の撤去工事及び産業廃棄処分

⑧管理ＰＣから電子カルテシステムまでの配線及びＦＷ等の設置及び設定

⑨電子カルテシステムのプログラム変更

なお、各機器への必要な配管・配線の電気工事及びアイランド基礎等の土木工事は別途発注の

建築工事で実施する。

発注者指示による仕様変更、機器追加、工事等が発生する場合の費用は、別途協議にて決定す

る。それ以外で追加機器、工事等が発生する場合、電子カルテ接続協議において追加指示され

たものについては請負者負担で実施するものとする。